Téma :Vŕtanie dier presných rozstupov

a) uveďte aké spôsoby vŕtania dier presných rozstupov poznáte, popíšte
     pravouhlé a polárne súradnice

Diery s presným rozstupom môžeme vŕtať nasledovnými spôsobmi:
1. Orysovaním – používa sa pre menej presné súčiastky
2. Pomocou vŕtacej šablóny – vŕtanie v prípravkoch s vŕtacími puzdrami (napr.  
    vŕtanie hlavy valcov spaľovacích motorov)

3. Pomocným kalibrickým valčekom – valček sa zasunie do pomocného otvoru, čím 
    vystredíme dieru ktorú vŕtame
4. Pomocou vŕtacej platne s dierami na jednej osi – súčiastky s dierami v jednej 
    rovine 
5. Vŕtacou platňou s dierami na rozstupovej kružnici -  prírubové súčiastky 
    s rozstupovou kružnicou
6. Pomocou priamkového  alebo uhlového deliaceho zariadenia (deliace prístroje)
7. Pomocou otočného stola 
8. Na súradnicovej vŕtačke - prestavovanie obrobku podľa predpísaných súradníc 
    osí dier sa vykonáva pozdĺžnym a priečnym suportom  krížového stola. Poloha 
    stola sa nastavuje posuvnými mechanizmami a odčíta sa na stupnici. Optickým  
    meracím zariadením nastavíme rozstup s presnosťou 0,01 mm
9. Na vodorovnej vyvrtávačke a CNC strojoch

Pravouhlé súradnice – merajú sa od priesečníka osí a sú dané súradnicami na x-ovej a y-ovej
                                      osi

Napr. O1{x1,y1},    O2{x2,y1}                    O1{x1,y1},    O2{x2,y2}

Polárne súradnice: Sú dané polomerom r ( vyjadruje vzdialenosť stredu otvoru od začiatku súradnicového systému) a príslušným uhlom α ( uhol, ktorý zviera úsečka spájajúca stred otvoru so začiatkom súradnicového systému)  O1{r1,α1},    O2{r2,α2}

b, popíšte spôsoby kontroly dier presných rozstupov

a, Meranie pomocou koncových mierok                             b, Meranie pomocou mikrometra
Koncové mierky sa dávajú medzi valčeky.

X1=Xmin+d12+d22                                                                  X1= Xmax-d12-d22

c) vysvetlite aké formáty technických výkresov poznáte
Všetky údaje sú v strojníckych tabuľkách na strane 52, tabuľky budete mať  na skúškach k dispozícií.