Téma  : Vŕtanie dier vo vŕtacích prípravkoch

A,  Uveďte aké vŕtacie prípravky poznáte, vysvetlite funkciu vŕtacích prípravkov.

Použitie: Vŕtacie prípravky sa používajú tam, kde sa súčiastky vyrábajú vo väčších sériách

Funkcia prípravkov:  Vŕtacie prípravky majú zabezpečiť: 
      - Presné a rýchle upnutie obrobku
      - Presné vedenie nástroja ( zabezpečuje sa vŕtacími puzdrami, viď obrázok)
      - Možnosť vŕtať diery v rôznych polohách
      - Vŕtanie viacero dier na jedno upnutie
      - Upínanie môže byť - mechanické
                                           - elektrické
                                           - magnetické
                                           - pneumatické
                                           - hydraulické


Rozdelenie vŕtacích prípravkov:
       1, Jednoduché vŕtacie prípravky 
 -  upínajú sa na stôl upínkami, 
 -  obrobok v nich upíname a stredíme čapom 
 -  na vedenie vrtáka sa používajú puzdrá

2, Prípravky s vŕtacími platňami:
          a, Prípravky s pevnou platňou – platňa s telesom prípravku je pevne spojená
          b, Prípravky s otočnou platňou – pri vkladaní a vyberaní obrobku sa platňa otáča okolo čapu 
          c, Prípravky so sklopnou, príp. snímacou vŕtacou platňou – umožňujú vŕtanie vo viacerých
              polohách a taktiež ľahšiu manipuláciu s obrobkom

3, Vŕtacie šablóny 
         -Používajú sa na presné nastavenie a vedenie vrtáka pri vŕtaní viacerých otvorov 
         -Zvyčajne sa neupínajú na stôl, ale na obrobok

B, Druhy vŕtacích puzdier

C,  Vysvetlite pojmy: kóta, kótovacia čiara, predlžovacia a odkazová čiara

Kóta - údaj tvorený z číslic a znakov udávajúcich príslušný rozmer a je zobrazený na kótovacej čiare .  Môže byť doplnený ďalšími  znakmi. (napr. Ø znamená priemer, H – tolerancia, 1x45° - uhol zrezania)

Kóta

Kótovacia čiara -kótovacia čiara nemôže pretínať kótu, ani jej prekážať. Kótovacia čiara  
                                  graficky  znázorňuje dĺžku rozmeru v príslušnej mierke.

Kótovacia čiara

Predlžovacia  čiara - Sú  to dve rovnobežné úsečky. Predlžovacie čiary sa vedú spravidla kolmo na rozmer a predlžujú sa za kótovacie čiary približne 8 x d (d - hrúbka čiary)

Odkazová čiara - napríklad ak je hrúbka plechu 2mm (t=2mm), môžeme ju okótovať takto:

Odkazová čiara