Téma :  Zarovnávanie a zahlbovanie

A. Charakterizujte podstatu zarovnávania, pri akých súčiastkach sa používa, popíšte postup  
     práce pri zahlbovaní, uveďte aké záhlbníky poznáte.
1.   Podstata zarovnávania: 
      a) zarovnávanie dna slepých dier -  spočíva v odstránení kužeľovej plochy, ktorá vznikne po reznej
           hrane skrutkového vrtáka.
           Na menšie otvory ( do 20 mm)  používame na zarovnávanie vrtáky s veľkým vrcholovým uhlom

(takmer 180°), drážkovačom, stopkovou frézou, záhlbníkom
           Väčšie otvory zarovnávame zástrčným alebo zarovnávacím nožom.

b, zarovnávanie čela, ak treba odstrániť nerovnosti na povrchu odliatku.

2. Zahlbovaním prevádzame :    a, zrezávanie hrán dier
		                              b, výroba odstupňovaných dier
 			                c, dosadacie plochy na skrutky so zapustenými kužeľovými alebo
 	                                                  valcovými hlavami

Postup pri zahlbovaní:

1. Vyhotovíme otvor požadovaných rozmerov
2.  Vyhotovíme zahĺbenie valcovým alebo kužeľovým
      záhlbníkom podľa obrázku

Nástroje

B. Uveďte rozdiel medzi spojovacími a pohybovými skrutkami 
     
     Spojovacie skrutky – spojujeme nimi dve alebo viac strojných súčastí (napr. hlava valcov s blokom
                 		motora)

Pohybové skrutky  - Zabezpečujú premenu otáčavého pohybu skrutky na pohyb priamočiary
       		             posuvný (napr. posuvová skrutka suportu sústruhu, posuvová skrutka stola                   
                                         frézovačiek, pohybová skrutka na niektorých typoch výťahov, na zveráku atď.)
                                         Sú charakteristické tým, že majú lichobežníkový závit s veľkým stúpaním,  
                                         ktorý  zabezpečí dostatočný  posuv mechanizmu na jednu otáčku.

C. Nakreslite valcové zahĺbenie pre skrutku M20 so šesťhrannou hlavou. Uveďte potrebné  
    hodnoty  zahĺbenia (Strojnícke tabuľky strana 171)