Téma:  Vŕtanie a vyvrt

ávanie hlbokých dier

A.  Uveďte aké sú to hlboké diery a aké spôsoby vŕtania hlbokých dier poznáte, popíšete jednotlivé spôsoby vŕtania hlbokých dier.

Za hlboké diery považujeme tie, kde hĺbka vŕtanej diery je väčšia ako päťnásobok jej priemeru (L>5D)
Spôsoby vŕtania: 
 1. Vŕtanie s prerušovaným pracovným cyklom – po dosiahnutí určitej hĺbky diery sa vrták automaticky odsúva do východiskovej  polohy. 
Týmto prerušovaním sa dosiahne to aby sa trieska dostala z otvoru von a nedochádzalo k prehrievanie nástroja 


Nástroje: a, dlhý skrutkový vrták
  	    b, obyčajné vrtáky s nadstavcom 
 	    c, ploché vrtáky – triesky možno vyplachovať reznou kvapalinou

2. Vŕtanie s neprerušovaným pracovným cyklom – pri tomto spôsobe je nutný dobrý odvod triesky a spoľahlivé chladenie
Nástroje: a, vrtáky s vnútorným odvodom triesky
 	    b, vrtáky s vonkajším odvodom triesky
  	    c, vypichovací vrták – materiál sa odoberá v medzikruží
 	    d, korunkový dutý vrták
                e, vrtáky s vnútorným chladením
                f, puškové vrtáky – predvŕtavajú sa skrutkovým vrtákom

B. Uveďte aké nástroje sa používajú pri vŕtaní a vyvrtávaní hlbokých dier
    
            Sú nástroje, ktorých konštrukcia musí zabezpečovať:
-presné vedenie nástroja v otvore

- spoľahlivé odvádzanie triesky z miesta rezu

- plynulý vŕtací proces bez spätného vychádzania triesky

Konštrukčne sú riešené s vnútorným alebo vonkajším odvodom triesok (obr.13).

Podľa počtu rezných klinov sú jednoklinové a viacklinové.

Vrtáky na hlboké otvory (obr. 13, 14)
 Typické nástroje na vŕtanie hlbokých dier sú hlavňové vrtáky (obr. 14) na vŕtanie presných otvorov do hlbky  20mm a viac násobku priemeru systémami odvádzania triesok, privádzania reznej kvapaliny a vedenia nástroja v otvore.

Obr. 13 Vrták s vonkajším odvodom triesok                          Obr. 14 Hlavňový vrták

Hlboké diery sa najčastejšie vŕtajú  na špeciálne konštruovaných vodorovných vŕtačkách, kde sa obrobok upnutý vo vretenníku podopiera lunetou a vŕta sa vyvrtávacím nožom.

Na vyvrtávanie hlbokých dier sa používajú vyvrtávacie tyče s vyvrtávacími nožmi a 
univerzálne vyvrtávacie hlavy. Prevádza sa to na vodorovných vŕtačkach.

C. Nakreslite spôsoby kótovania priemerov, polomerov, zrazenia hrán