# Téma: Frézovanie drážok

a) Uveďte aké drážky poznáte, popíšte postup pri frézovaní drážok

Drážky  rozdeľujeme:

A. Podľa tvaru – obr.26 : 1.Pravouhlé - drážky tvaru U – obr.26/1a

- drážky tvaru T – obr.26/1b

2.Uhlové – drážky tvaru V – obr.26 / a,b

- Rybinovité drážky – obr.26 c

3. Tvarové – obr.26/3

Obr.26

B.  Podľa hĺbky     1. Priechodné

2. Nepriechodné

C.  Podľa dĺžky – obr.27 :       1. Priebežné

2. Polouzaveté

3. Uzavreté

Obr.27

## Frézovanie pravouhlej priebežnej drážky:

Nástroje-	čelná valcová fréza, stopková fréza Φ8

Postup:

1. frézovať hranol do uhla a na rozmer 34x22x92

2. frézovanie pravouhlej priebežnej drážky, šírky 8 P8, hĺbky 10 s dodržaním kóty 12mm.

Obr.28

Rozmery k obr.28:

A = 92 – 0,07 až -0,10        B = 22      C = 10      D = 34 h6      E = 12        F = 8 p8

## Frézovanie pravouhlej uzavretej drážky

# Obr.29

Rozmery k obr.29 :

A = 50  ,  B = 28  ,  C = 18  ,  D = 4  ,  E = 40  ,  F =6  ,  G = 6  , H = 10

Nástoje : frézovacia SK hlava; drážkovač

Postup:

1. frézovať hranol na rozmer 18 x 28 x 50

2. frézovať pravouhlú drážku šírky 6, o hĺbke 6 dĺžky 40 s dodržaním rozmerov 4 a 10.

-  odchýlime sa z boku obrobku a pracovným stolom posunieme o 16 (10 + 6)

-  odchýlime sa z čela obrobku a pridáme o 11 ( 6 + 4 + prídavok)

-  drážkovou frézou  sa zavŕtame do materiálu 2 mm a pozdĺžne frézujeme o dĺžku 32

-  drážkovou frézou  sa znova zavŕtame do materiálu 2 mm a  frézujeme opačným smerom

o dĺžku 32 a poslednou trieskou drážku dokončíme

- ofrézujeme i čelá drážky na dĺžku 40 – krajnú polohu si vyznačíme na saniach ako i na nóniuse

- chladíme !

Pri frézovaní priechodných uzavretých drážok je výhodné koncové polohy drážky odvŕtať vrtákom menšieho priemeru a frézovať štvorzubou frézou

## Frézovanie drážky tvaru „ T „

Účel drážky :

- na pracovných stoloch obrábacích strojov k nasadeniu hláv upínacích skrutiek

Obr.30

Nástoje : frézovacia SK hlava; čelná valcová fréza Ø16, kotúčová fréza so stopkou Ø26

Postup:

1. frézovať hranol na rozmer 14 x 34 x 38

2. frézovať pravouhlú pribežnú drážku  na stred obrobku šírky 16,  hĺbky 14 ( 8 + 6)

-  frézou sa odchýlime z boku obrobku a pracovným stolom posunieme o 27 mm

(38:2  + 16:2) = 27

- frézujeme na viac triesok a výdatne chladíme

3. frézovať drážku T šírky 26 , hĺbky 14 na stred obrobku

Frézou sa odchýlime z vrchu obrobku a na hĺbku 14. Výdatne chladíme.

## Frézovanie rybinovitých drážok

Používajú sa k vedeniu, alebo ustaveniu plôch rôznych strojových súčiastok

Uhol drážky je normalizovaný  60° -  55°

Obr.31

Nástoje : frézovacia SK hlava; čelná valcová fréza Ø13, uhlová fréza so stopkou Ø25

Postup:

1. frézovať hranol na rozmer 12 x 18 x 34

2. frézovať pravouhlú pribežnú drážku  na stred obrobku šírky 13,  hĺbky 10 na stred obrobku,

Frézou sa odchýlime od boku obrobku a pracovný stôl posunieme o 25

3. po výmene nástrojov uhlovou frézou sa odchýlime z vrchu obrobku do záberu o 10

Výdatne chladíme.

## Frézovanie rybinovitých výstupkov

Obr.32

Nástoje : frézovacia SK hlava; čelná valcová fréza Ø50, uhlová 60° fréza - nástrčná

Postup:

1. frézovať hranol na rozmer 12 x 18 x 34

2. obojstranne frézovať osadené plochy  o hĺbke 10 na rozmer 26 – (25 + 6)

3. obojstranne frézovať 60° uhlové vybranie o hĺbke 10 na rozmer 25. Výdatne chladíme.

### b) Uveďte potrebné nástroje pre frézovanie drážok –
Všetky nástroje uvedené v a)

### c) Uveďte aké spôsoby vzniku pracovného pomeru poznáte
Pracovný pomer

Formulár Pracovný pomer obsahuje v rovnomennej časti údaje o druhu a dobe trvania pracovného pomeru, o pracovnom zaradení zamestnanca, pracovnom úväzku a dĺžke pracovnej doby.

Poznáme nasledujúce druhy pracovných pomerov:

- Hlavný pracovný pomer

- Vedľajší pracovný pomer

- Dohoda o brig. práci študentov

- Dohoda o pracovnej činnosti

- Kratší pracovný čas

- Spoločníci s. r. o., komandisti

- Členovia družstiev

- Domáci pracovníci

- Dohoda o vykonaní práce

- Konateľ

- Iný druh prac. pomeru

#### Dohoda o pracovnej činnosti

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

#### Dohoda o vykonaní práce

Dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

#### Domáci pracovníci

Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste, alebo vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje.