# Téma: Deliace prístroje

# a. Uveďte aké deliace prístroje poznáte, popíšte univerzálny deliaci prístroj

Sú najdôležitejším príslušenstvom frézovačiek a umožňujú delenie valcových, kužeľových a plošných súčiastok na diely aj uhlové stupne.

Používajú sa na:

1- rozdelenie obvodu obrobku na požadovaný počet dielov ( pri výrobe viachranov)

2- nastavenie obrobku do šikmej polohy – drážka na kuželi

3- rovnomerné pootáčanie obrobku pri výrobe skrutkovitej drážky

Rozdelenie deliacich prístrojov podľa konštrukcie:

1. jednoduché deliace prístroje – JDP

2. univerzálne deliace prístroje – UDP

3. špeciálne

## Jednoduchý deliaci prístroj –JDP

Používa sa v sériovej alebo hromadnej výrobe na frézovanie najčastejšie:

- štvorhranov, šesťhranov, hláv upínacích skrutiek, matíc

Hlavné časti:

Deliaci kotúč u JDP má najčastejšie 24 drážok, dier. Jeho pootočenie vypočítame :

n=Pz    P – počet zárezov ,  z – požadovaný počet rozstupov

Príklad :Na jednoduchom deliacom prístroji vyrobte pravidelný 3 a 5 hran.

Úloha : Určte pootočenie deliaceho kotúča

n= Pz = 243=8       - deliacim kotúčom pootočíme o 8 zárezov

n= Pz= 245= ?         - nedá sa na JDP zhotoviť

Na univerzálnom deliacom prístroji (UDP)-môžeme

1. deliť obvod obrobku na rôzny počet

2. zabezpečiť prevod na pohon obrobku pri obrábaní–frézovanie závitov, skrutkových drážok

Hlavné časti univerzálneho deliaceho prístroja:

1. základné teleso

2. vreteno s univerzálnym skľučovadlom

3. kotúč na priame a nepriame delenie

obvodu obrobku

4. kľuka deliaceho prístroja

5. prevodovka s ozubenými kolesami

b. Vysvetlite spôsoby delenia na deliacom prístroji

Na UDP vykonávame delenie :

1. Priame   2. Nepriame 3.Uhlové  4. Diferenciálne

## Priame delenie na UDP

Nutnou podmienkou priameho delenia na UDP je vyňatie závitovky so závitového kolesa.

Kotúč na priame delenie má 3 deliace kružnice s počtom otvorov:     24   ,  30   ,   36

Príklad: Priamym delením vyrobte 3- hran. Určte pootočenie deliaceho kotúča.

Pri výrobe trojhranu :

n=Pz= 303 =10   - kľukou deliaceho prístroja pootočíme o 10 dierok na kružnici

s 30 otvormi
Nepriame jednoduché delenie na UDP

U každého nepriameho delenia na UDP je pohyb vretena odvodený od pohybu kľuky deliaceho prístroja cez ozubené súkolesie.

Prevodový pomer medzi kľukou a vretenom je 1  :  40

1                                       :                                     40

Jedno otočenie vretena      :     40 otočení kľukou deliaceho prístroja

Deliaci kotúč na nepriame delenie je obojstranný s deliacimi kružnicami s týmto počtom otvorov:

24 , 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43,  46,  47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66

Príklad nepriameho jednoduchého delenia na UDP :

Výroba viachranov na UDP : 5-hran, 13-hran

Príklad riešime podľa vzorca :  n= 40z

40 – prevodová charakteristika deliaceho prístroja

z   -  počet požadovaných delení obvodu obrobku – hrán

Výroba 5 hranu : 
n= 40z= 405=8  - deliacou kľukou pootočíme 8-krát na ľubovoľnej deliacej kružnici

Výroba 13 hranu :

n= 40z=4013=3113=3339    -  deliacou kľukou pootočíme 3-krát + 3 dierky na

deliacej kružnici s počtom otvorov 39

## Nepriame uhlové delenie na UDP

Ak deliaci rozstup je daný uhlom použijeme uhlové delenie. Jedno pootočenie deliacou kľukou predstavuje pootočenie vretena s obrobkom o   360°40=9°

Požadované pootočenie obrobku vypočítame zo vzťahu:

n= 40. ∝360= ∝9         α – daný deliaci krok

Cvičenie:Nepriamym uhlovým delením na UDP pootočte o α = 5°

Určte pootočenie deliacej kľuky

n= ∝9= 59= 5 .  69 .  6=3054

- pre pootočenie obrobku o α = 5° deliacou kľukou pootočíme o 30 dielov na deliacej kružnici

s 54 otvormi

## Diferenciálne delenie

Diferenciálne (rozdielové) delenie použijeme vtedy,  ak nie je možné použiť jedno s predchádzajúcich delení, alebo ak počet dielov je daný prvočíslom. Aby sa uvedený spôsob delenia mohol použiť, je potrebné pohyb s pracovného vretena prístroja  prenášať cez stále vymeniteľné ozubené kolesá na deliaci kotúč. Týmto spôsobom delenia môžeme obvod obrobku rozdeliť na neobmedzený počet dielov. Pri diferenciálnom delení – diferenciu (rozdiel) odstránime pootáčaním deliaceho kotúča. Otáčavý pohyb z vretena na čap UDP je zabezpečený vymeniteľnými ozubenými kolesami. Prevodový pomer vymeniteľných ozubených kolies vypočítame zo vzťahu :

i= 40 (zv  - zs)zv= z1z2  .  z3z4

40 – charakteristika UDP ,   zv – zvolený počet deliacich krokov

zs  - skutočný vyžadovaný počet deliacich krokov,  z1 až z4 – počty zubov vymeniteľných ozubených kolies

c. Uveďte, čo musí obsahovať pracovná zmluva:

V pracovnej zmluve musia byť dohodnuté  podstatné náležitosti, ktorými sú :

- druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika,

- miesto výkonu práce (obec a organizačnú časť alebo inak určené miesto),

- deň nástupu do práce,

- mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem týchto podstatných náležitostí aj ďalšie pracovné podmienky, a to:

- výplatné termíny,

- pracovný čas,

- výmeru dovolenky,

- dĺžka výpovednej doby.