Téma : Frézovanie skrutkovitých drážok

A. Popíšte princíp frézovania skrutkovitých drážok, uveďte postup pri frézovaní    
     skrutkovitých drážok

Skrutkovité drážky používame pri výrobe:

1. rotačných nástrojov (vrtáky, výhrubníky, výstružníky, frézy)

2. ozubených kolies.

Skrutkové drážky vyrábame na univerzálnych frézovačkách tvarovými frézami.

Skrutkovica  vzniká skladaním rovnomerného otáčavého pohybu a priamočiareho pohybu.

Schéma:

Princíp frézovania skrutkovitých drážok:

- Aby sme mohli vyrobiť skrutkovú drážku s predpísaným stúpaním, musíme zabezpečiť väzbu priamočiareho a otáčavého pohybu obrobku.

- Priamočiary pohyb obrobku zabezpečuje posuv stola, otáčavý pohyb dáva obrobku otáčanie vretena deliaceho prístroja od pohybovej skrutky stola.

- Samotná väzba pohybov sa realizuje výmennými ozubenými kolesami Z1 ažZ4, ktorých počet zubov sa stanoví na základe vypočítaného prevodu.

- Výmenné ozubené kolesá sú upnuté na lýre tak, aby zabezpečovali prevod medzi posuvovou skrutkou stola a deliacim prístrojom, v ktorom je upnutý obrobok a umožňujú vyrábať skrutkovité drážky s rôznymi veľkosťami stúpania .

Postup pri frézovaní skrutkovitých drážok

Pri postupe vychádzame z predpokladu, že charakteristika  deliaceho  prístroja  je 1:40, stúpanie posuvovej skrutky je 5mm a prevod ozubených kolies je 1:1.  Aby vreteno deliaceho prístroja vykonalo 1 otáčku musí sa posuvová skrutka otočiť 40x. Stôl sa posunie 40x5mm=200mm. Tým nám vznikne 1 závit skrutkovice so stúpaním  200mm.
Ak zvolíme prevod ozubených kolies 1:2, na posuvovej skrutke dosiahneme 80 otáčok a môžeme vyrobiť skrutkovicu so stúpaním 400 mm(80x5=400mm)

Postup nastavenia stroja:

1.Delici prístroj ustavíme do vodiacej drážky T, aby zadná strana lícovala so zadnou plochou stola
2.Rovnobežnosť vretena s osou stola preskúšame tŕňom a číselníkovým odchýlkomerom v dvoch kolmých smeroch
3.Koník nastavíme podľa rozmerov obrobku, vystredíme ho a upevníme
4.Frézu ustavíme do správnej polohy vzhľadom na obrobok
5.Stôl frézovačky sa natočí o uhol sklonu skrutkovice(vtedy ak sa obrába kotúčovou frézou)
6.Odistíme kotúč priameho a nepriameho delenia
7.Nasadíme lýru a potrebné vymeniteľné kolesá podľa tabuliek
8.Rukoväť deliacej kľuky nastavíme na príslušnú deliacu kružnicu, nastaviť ramená ukazovateľov delenia (podľa počtu drážok)

B. Výpočet  frézovania skrutkovitých drážok

Príklad:  Máme dané hodnoty pre frézovanie skrutkovitej drážky:
Charakteristika deliaceho prístroja = 1:40
Stúpanie posuvovej skrutky PhI= 5 mm
Stúpanie skrutkovice Ph= 450 mm
Počet zubov výmenných ozubených kolies: 24, 25, 26, 28,30 ,32, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 80, 86, 88, 100

Určte prevod ozubených kolies a z tabuliek určte počty zubov jednotlivých kolies?
Prevod vymeniteľných ozubených kolies sa stanoví zo vzorca:
Prevod=charakteristika deliaceho prístroja x stúpanie posuvovej skrutkystúpanie vyrábanej skrutkovice=40 x PhIPh =Z1Z2xZ3Z4

Prevod ozubených kolies = 40 x PhIPh= 40 x 5450 =Z1Z2xZ3Z4=7228x5664
Na určenie počtu zubov sme použili tabuľky

C.    Vysvetlite pojmy: výsledok hospodárenia podniku, zisk, strata podniku                                        
Výsledok hospodárenie je výsledok činnosti podniku posudzovaný z ekonomickej stránky. Predstavuje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi podniku dosiahnutými za určité obdobie (spravidla za rok).Ak platí:  náklady < výnosy   =>  Výsledkom  hospodárenia je zisk
          náklady > výnosy   =>  Výsledkom  hospodárenia je strata

Výsledok hospodárenia je základným ukazovateľom efektívnosti činnosti podniku. Zdrojom informácii pre vyčíslenie výsledku hospodárenia je účtovníctvo (výkaz ziskov a strát, súvaha.)