Téma:  Druhy sústružníckych nožov

a, Vymenujte aké sústružnícke nože poznáte, popíšte sústružnícky nôž

1.Podľa spôsobu obrábania delíme sústružnícke nože: 
- uberacie
- zapichovacie a upichovacie
- rohové
- vyvrtávacie
- tvarové
- závitové

2.Podľa materiálu reznej časti delíme sústružnícke nože:

- Celistvé z nástrojovej ocele

- S reznými platničkami, ktoré sú:   z rýchloreznej nástrojovej ocele
                                                     zo spekaných karbidov
                                                     z keramických materiálov
                                                     zo syntetických tvrdých materiálov

3.Podľa polohy hlavnej reznej hrany:
a, pravé      b,ľavé       c,súmerné

4.Podľa obrábacieho stroja
pre konvenčné (klasické) sústruhy
pre revolverové sústruhy
pre číslicovo riadené stroje

Sústružnícky nôž s skladá: 1-upínacia časť, 2-základňa, 3-hlavná rezná hrana, 4-hlavný chrbát , 5-hrot, 6-vedľajší chrbát, 7-vedľajšia rezná hrana, 8-čelo

b, Vysvetlite ako upíname a nastavujeme sústružnícke nože pri sústružení valcových 
     plôch

Sústružnícke nože upíname do nožovej hlavy, ktorá umožňuje upnúť 4 nože a pootáčať sa o 90°. Na CNC musia byť nože nastavené veľmi presne, čo sa dosiahne
nastavením noža v držiaku mimo stroja v nastavovacom prístroji. Takto nastavený nôž s držiakom sa upína do špeciálnych nástrojových hláv.

Sústružnícke nože pri sústružení valcových plôch nastavujeme: 
1. Hrot noža sa nastavuje presne do osi obrobku podkladaním podložiek
2. Vyloženie noža nesmie presiahnúť dvojnásobok výšky noža
3. Uhol nastavenia volíme v závislosti od druhu práce, rozmerov a tvaru obrobku, pevnosti obrábaného materiálu, tvrdosti rezného klina a stavu sústruhu. 
    Najvhodnejší uhol nastavenia pre oceľ je 45°a pre liatinu 60°. Pri malom uhle nastavenia je dĺžka reznej hrany v zábere väčšia a prierez triesky štíhlejší.

c, Popíšte hlavné časti sústruhu

1 – lôžko	 2 – vreteník 	3-  suport     4 – koník	    5 – prevodový mechanizmus      6 – vodiaca skrutka	7 – vodiaca tyč