Téma:   Základné práce pri brúsení

A. Popíšte spôsoby brúsenia rovinných plôch, uveďte základné spôsoby brúsenia    
     vonkajších  valcových plôch
Rovinné plochy možno brúsiť: 
a)  obvodom brúsneho kotúča- obrobok s pracovným stolom  vykonáva priamočiary vratný  
     pohyb a v krajnej polohe vykoná  ešte priečny posuv, ktorého veľkosť závisí od šírky 
     použitého kotúča. Týmto spôsobom sa dosahuje väčšia presnosť a lepšia drsnosť povrchu,  
     ale menší výkon brúsenia z dôvodu menšej stykovej plochy kotúča s obrobkom a tým 
     menšieho počtu brúsiacich zŕn v zábere
b) čelom brúsneho kotúča - tento spôsob je výkonnejší, lebo sa brúsi väčšou plochou, ale    
     s menšou presnosťou a väčšou drsnosťou

Brúsenie vonkajších valcových plôch rozdeľujeme:
a)  hrotové brúsenie s pozdĺžnym posuvom - obrobok je upnutý medzi hrotmi, otáča sa 
     v opačnom zmysle ako brusný kotúč a jeho obvodová rýchlosť je až 100 krát menšia ako  
     rýchlosť kotúča , používa sa na dlhé obrobky
b) hrotové brúsenie zapichovacím  spôsobom – brúsia sa krátke a tuhé súčiastky. Šírka 
    brúsneho kotúča je o niečo väčšia ako šírka brúsenej plochy a kotúč sa posúva kolmo na 
    os otáčania obrobku a tento posuv je v tisícinách mm.
c) bezhrotové brúsenie – obrobok nie je mechanicky upnutý, opornou lištou sa nastaví nad 
    os brúsneho a podávacieho kotúča. Rýchlosť brúsneho kotúča je väčšia ako podávacieho.
    Posuv obrobku je zabezpečený naklonením podávacieho kotúča od zvislého smeru.

B. Vysvetlite spôsoby brúsenia vonkajších kužeľových plôch, popíšte spôsoby merania  
     a kontroly kužeľových plôch

Spôsoby brúsenia kuželových plôch
a) Dlhé kužele s malým vrcholovým uhlom sa brúsia po natočení stola brúsky o polovičný uhol nastavenia  α/2, ktorý nastavíme pomocou uhlomera alebo číselníkového  odchýlkomera.

b) Krátke strmé kužele a kuželové hroty  brúsime natočením pracovného vretenníka pri 
     upnutí v univerzálnom skľučovadle alebo kuželi vretena pozdĺžnym alebo zapichovacím 
     spôsobom

Spôsoby  merania kuželových plôch 
a)Kuželovými kalibrami 
b)Meranie pomocou sínusového pravítka kde uhol α/2 vytvoríme podloženými koncovými 
    mierkami

c)Výpočtom – pri normalizovaných kuželoch

C. Nakreslite nitový spoj

Nitový spoj je nerozoberateľný spoj