Téma: Sústruženie tvarových plôch

a, Vysvetlite a popíšte jednotlivé spôsoby sústruženie tvarových plôch

Spôsob sústruženia tvarovej plochy  sa volí od požadovanej presnosti tvarovej plochy, jej dĺžky a od počtu vyrábaných súčiastok.

Tvarové plochy môžeme sústružiť trojakým spôsobom:

- Obyčajnými nožmi pri súčasnom použití združených posuvov(priečny +pozdĺžny)

Vybavenie pracoviska:  - kopírovacie pravítko

- tvarové šablóny

- špeciálne prípravky

- vonkajší pravý uberací nôž

b)  Tvarovými nožmi – je možné sústružiť aj veľmi zložité  povrchy na jeden záber, čím sa     
      nahradí práca niekoľkých jednoduchých nástrojov a zvýši sa produktivita práce

Podľa spôsobu záberu tvarové nože rozdeľujeme na:

a)  nože s radiálnym prísuvom

b)  nože s axiálnym prísuvom

c)  nože tangenciálne

d)  nože so šikmým prísuvom

c)  Kopírovaním  – tento spôsob je vhodný pre  obrobky s dlhšími tvarovými plochami

d)  Prípravkami

5. Sústružením na CNC strojoch

b, Vysvetlite technológiu ryhovania a vrúbkovania valcových plôch
K dokončovacím prácam, ktorými dosiahneme hladší povrch výrobkov patrí:

- Pilovanie

- Leštenie

- Škrabanie

- Ryhovanie a vrúbkovanie

Pilovanie používame tam, kde sa nekladú veľké požiadavky na presnosť geometrického tvaru a rozmerov obrobkov. Ďalej sa pilovanie používa na zrážanie a zaobľovanie hrán.

Zásady správneho pilovania:

- Podľa tvaru plochy zvolíme vhodný pilník

- Otáčky nastavíme vyššie ako pri bežnom sústružení

3.    Pilník držíme ľavou rukou za rukoväť a pravou za reznú časť

4.    Pilujeme pod uhlom 10°

Leštením sa odstránia nerovnosti vzniknuté pri pilovaní

1. Leštíme brúsiacim plátnom pozdĺž osi obrobku

2. Bezpečnejšie  sa leští plátnom v drevenej zvierke

3. Leští sa za sucha alebo použitím olejov

4. Diery sa leštia tyčami s pozdĺžnym zárezom

Sústružnícke tvarové plochy sa dokončujú aj škrabaním.

- Valcové, kuželové aj vypuklé plochy sa škrabú plochým škrabákom (a)

- Na vyduté tvarové plochy sa používa škrabák so zaobleným ostrím

- Trojhranný sa používa na zrezávanie hrán

Rýhovaním a vrúbkovaním sa zdrsňujú valcové časti držiakov, rukoväte meradiel, hlavy matíc a podobne.

c, Vysvetlite pojem odliatok, model, forma, jadro

- Model - predmet, ktorý sa svojim tvarom podobá odliatku. Rozmery odliatku sú o niečo väčšie, ako má odliatok.

- Modelové zariadenie - slúži pre vytvorenie aktívnej dutiny vo forme, v ktorej stuhne odliata tavenina na odliatok.

- Jadro - súčasť formy. Slúži na výrobu dutiny v odliatku. Delí sa na pravé jadro a nepravé jadro.

- Formy - sa vyrábajú z rôznych materiálov podľa toho, koľko odliatkov sa má v nich odliať. Formy bývajú zväčša uzavreté, len ploché hrubé odliatky, napr.: rošty, mreže sa môžu odlievať i do otvorených foriem.

- Odliatok - stuhnutá tavenina v dutine pieskovej, keramickej alebo kovovej forme. Tvar, ktorý má odliatok po stuhnutí odpovedá tvaru dutiny formy.

- Surový odliatok - vznikne stuhnutím roztaveného kovu odliateho do dutiny formy.

- Hrubý odliatok - vznikne zo surového odliatku očistením od formovacích materiálov a odstránením vtokov, náliatkov či iných pomocných zlievárenských prídavkov. Hrubý odliatok je konečným výrobkom zlievárne.

- Opracovaný odliatok - vznikne z hrubého alebo ohrubovaného odliatku opracovaním na rozmery predpísané výkresom súčiastky.