Téma: Zapichovanie,  vypichovanie a upichovanie  na sústruhu

a, Vysvetlite a popíšte jednotlivé pojmy

Zapichovanie je sústružnícka operácia, pomocou ktorej vyrábame drážky rôznych priemerov na vonkajších a vnútorných plochách obrobkov. Drážky sústružíme kvôli dorezaniu závitu alebo pri brúsenej ploche aby sme odstránili rádius po brúsnom kotúči, montáč segeriek
Drážky malej šírky zhotovujeme jedným záberom priečnym suportom kolmo na os obrobku. Pri sústružení širších drážok sa zapichuje niekoľkými zábermi.

Upichovanie je sústružnícka operácia, pomocou ktorej delíme tyčový materiál, alebo oddeľujeme osustružené časti rôznych obrobkov. Upichuje sa kolmo na os obrobku.
Pri dokončovaní rezu treba postupovať opatrne aby sa nôž nezlomil vplyvom zmenšujúcej sa rýchlosti smerom k osi obrobku.

Vypichovanie je sústružnícka operácia na čelnej strane obrobku pri ktorej sa nôž posúva rovnobežne s osou obrobku. Táto operácia slúži na vypichovanie krúžkov a výrobu drážok na čele.

b, Aké nástroje používame na zapichovanie a ako ich nastavujeme

Zapichovacie nože sú normalizované. Vyrábajú sa z rýchloreznej ocele(RO) alebo zo spekaného karbidu(SK). Dĺžka ostria je prispôsobená šírke drážky. Zapichovacie nože sa nastavujú do osi sústruženia. Pri nastavení pod os alebo nad os sa môže zlomiť. Uhol nastavenia je 90°. V nožovej hlave sa nože upínajú s veľmi krátkym vyložením.
Aby sa zmenšilo trenie medzi reznou časťou noža a obrábaným materiálom zbrusujú sa vedľajšie chrbty smerom k telesu noža o 1°.
Zapichovacie nože poznáme:
- pravé
- ľavé
- súmerné
- ohnuté
- vnútorné
- tvarové

c, Popíšte mechanické vlastnosti technických materiálov

Medzi  mechanické vlastnosti patrí:

1. Pružnosť – pôsobením napätia sa deformujú a po skončení pôsobenia síl sa vrátia do pôvodného stavu

2. Pevnosť – je schopnosť súčiastky alebo materiálu odolávať účinku vonkajších síl

3. Tvrdosť – je odpor, ktorý kladie materiál proti vnikaniu cudzieho telesa

4. Tvárnosť – je vlastnosť, ktorú musí mať materiál určený na lisovanie, kovanie, valcovanie a pod.

5. Húževnatosť – materiál vydrží viacnásobný ohyb