Téma :      RUČNÉ SPRACOVANIE KOVOV

A)Popíštete jednotlivé spôsoby ručného spracovania kovov

- Pilovanie- je odrezávanie drobných triesok veľkým počtom zubov umiestnených na činnej časti pilníkov. Pilníky majú  jednoduchý sek, krížový sek, frézovaný, alebo rašpľový sek.

Podľa tvaru môžu byť pilníky: zúžené, rovnomerne široké alebo lícovacie (obdĺžnikové, štvorcové, trojuholníkový, kruhový, polkruhový, mečovitý...)

1- teleso pilníka                                    a- jednoduché zuby

2- stopka pilníka                                  b, krížové zuby

3- rukoväť pilníka                                c- vyfrézované zuby

d- zuby rašple

- Rezanie- je delenie materiálu odoberaním malých triesok mnohozubovým nástrojom ručnou pílkou

Postup rezania- najprv narežeme pílkou trochu sklonenou dopredu, aby sa zarezala a získala vedenie. Potom pílku vyrovnávame do vodorovnej polohy a režeme dlhými zdvihmi rýchlosťou 30 až 60 zdvihov za minútu. Pri spätnom pohybe pílku nepritláčame.

- Strihanie- je beztrieskové delenie materiálu 2 nožmi, ktoré sa proti sebe pohybujú. Režú sa plechy, tyče, profilový materiál a to ručnými, tabuľovými, pákovými, okružnými, strojovými nožnicami.

Aby sa bočné plochy (chrbty) nožov o seba a strihaný materiál netreli a nezväčšovali silu potrebnú na strihanie, sú tieto plochy od roviny strihu odklonené (1 až 3°).

- Rovnanie a ohýbanie

Rovnaním sa upravuje zakrivený materiál alebo obrobok pred ďalším obrábaním.

Nástroje: zámočnícke kladivo- na pásikový a tyčový materiál, drôt

vyrovnávacie kladivo- na pokrivený tenký plech

drevená kyjanička- na výrobky z mäkkého materiálu. (meď, bronz, mosadz, hliník...)

špeciálny skrutkový lis- na hrubšie ohnuté predmety.

Ohýbanie- tu sa trvale mení tvar materiálu, kde sa vlákna materiálu na vonkajšom polomere naťahujú a na vnútornom stláčajú.

Nástroje:  zverák- plech a páskový materiál menších rozmerov

tŕne určitého priemeru- na vytváranie veľkých zaoblení (pri zakružovaní)

tvarové vložky- hrubý drôt a tyčový materiál vo zveráku

B, Vysvetlite spôsob merania posuvným meradlom a popíšte ho

Rozlíšiteľnosť čítania meraného rozmeru : 	- stupnica s noniom 0,1 (0,05; 0,02) mm

- s kruhovým číselníkom 0,05 (0,01) mm

- s digitálnym odmeriavaním 0,01 mm

C, Vymenujte mzdové formy, ktoré poznáte

- Základné mzdové formy

  - Časová mzda

  - Úkolová mzda

  - Podielová mzda

  - Kombinovaná mzda

  - Zmluvná mzda

  - Naturálna mzda

- Doplnkové mzdové formy

  - Odmeny, prémie, osobné ohodnotenie...

- Mzdové zvýhodnenia

  - Za prácu nadčas, nočnú prácu, sviatky, za prácu v sťaženom prostredí