Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37,  029 01 Námestovo

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Študijný odbor:     2414 4 04 STROJÁRSTVO – PODNIKANIE A SLUŽBY

Číslo témy:            22

Názov témy:          METODIKA STANOVENIA NORIEM ČASU

- -  popíšte obecnú normu spotreby času

Norma spotreby času určuje množstvo času, potrebné na vykonanie pracovnej úlohy. Pritom je nutné uvedomiť si okrajové podmienky platnosti noriem. 

Všeobecne norma času platí pre:

- stanovené pracovné podmienky:

  - požiadavky na bezpečnosť pri práci

  - požiadavky na čistenie pracoviska

  - požiadavky na vykonávanie údržby (TPM)

  - požiadavky na kvalitu

- definovaný pracovný postup:

  - používané pomôcky a zariadenia

  - layout (dispozícia) pracoviska

  - spôsob privádzania a odvádzania materiálu

  - používaný materiál

  - pracovný postup

- normálne tempo práce

  - aby nedochádzalo ku kumulovaniu únavy

- pre priemerne skúseného pracovníka

  - min. 2 týždne praxe

Výkonové normy bývajú určené buď ako:

- norma času Nč - aké množstvo času je potrebné na uskutočnenie určitej pracovnej úlohy, alebo ako

- norma množstva Nm - aké množstvo úkonov alebo operácií má pracovník uskutočniť za jednotku pracovného času.

Norma času je údaj prvotný, norma množstva je údaj odvodený.

- -  vysvetlite postup pri výpočte normy

Základnou činnosťou pre účely tvorby noriem spotreby práce je rozbor pracovnej operácie. Rozbor spočíva v skúmaní, z akých úsekov sa skladá pracovná operácia. Výsledkom rozboru pracovnej operácie je záznam o výskyte úsekov v pracovnej operácií, ich začiatočných a koncových bodoch, početnosti, následnosti a podmienkach, za ktorých prebiehajú.

Základnými časovými normami sú:

- jednotková tA

- a dávková tB norma času.

- zmenová norma tC času sa uplatňuje ako prirážkový normatív času k normám jednotkovým a dávkovým.

Norma spotreby jednotkového alebo dávkového času sa skladá z:

- času pravidelnej práce (t101)

- času podmienečne nutnej prestávky pracovníka za chodu stroja (t32)

- času nepravidelnej práce (t102)

- času na nutný oddych pracovníka (t201)

Norma spotreby jednotkového alebo dávkového času so zmenovou prirážkou sa vypočíta na základe stanovenej prirážky zmenového času k jednotkovej alebo dávkovej norme času.

- -  znázornite metódu snímkovania pracovného dňa

Snímka pracovného dňa je hodnotenie spotreby pracovného času pracovníka alebo skupiny pracovníkov počas celej smeny.  
Metodiku vyhotovovania snímok rozdeľujeme do troch etáp:
- príprava snímkovania – oboznámiť pracovníka s účelom snímkovania a príprava pomôcok
- pozorovanie, meranie a zápis času normovaného aj nenormovaného
- vyhodnotenie získaných údajov

- -  pomocou softvéru Autodesk Inventor vytvorte model hriadeľa s parametrami:1. Valcová časť A: priemer 35mm, dĺžka 40mm

2. Valcová časť B: priemer 50mm, dĺžka 15mm

3. Valcová časť C: priemer 35mm, dĺžka 50mm, navrhnúť podľa strojníckych    
     tabuliek uzavretú drážku pre tesné pero na tejto ploche (Príloha k téme č.22d)

- -  popíšte daňovú sústavu SR, vysvetlite význam daní, vysvetlite priame a

nepriame dane

Daňová sústava – je súhrn daní, ktoré je možné na území daného štátu vyberať.

Daň – povinná, zákonom stanovená, spravidla pravidelne sa opakujúca platba, ktorú musia fyzické a právnické osoby odvádzať v stanovenej výške a v stanovenom čase.
Význam daní predstavujú najvyššiu príjmovú položku (tvoria takmer 90% príjmov štát. rozpočtu )

Priame dane – vyrubujú sa priamo z príjmu alebo majetku fyzickej alebo právnickej osoby, pričom tieto osoby znášajú aj daňové zaťaženie (vždy je známy aj konkrétny daňovník).

Nepriame dane – sú také dane, ktorých konečný dopad sa presúva z výrobcu na spotrebiteľa, ktorý ich zaplatí v cene nakupovaných tovarov a služieb

Daňová sústava SR obsahuje tieto druhy daní:
I.  Priame dane
1) daň z príjmov: daň z príjmu FO, daň z príjmu PO
2)  miestne dane /ukladá ich obec alebo mesto/
- daň z nehnuteľností
     · daň z pozemkov
     · daň zo stavieb
     · daň z bytov a nebytových priestorov
- daň za psa
- daň za užívanie verejného priestranstva
- daň za ubytovanie
- daň za predajné automaty
- daň za nevýherné hracie prístroje
- daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
- daň za jadrové zariadenia
- daň z motorových vozidiel /ukladá ju vyšší územný celok/

II.  Nepriame dane
1)  Daň z pridanej hodnoty (DPH)
2)  Spotrebné dane
    daň  z piva, daň z vína, daň z liehu, daň z tabakových výrobkov, daň z minerálneho oleja

- -  naprogramujte v obrobku PRIKLAD_1 v hlavnom programe UPNUTIE 
v operačnom systéme OPERATE centrovanie – navŕtanie dier, vŕtanie hlbokých dier a určte polohu dier podľa výkresu (viď. Príloha k téme č.22f), pričom je dané  pre vŕtanie hlbokých dier: FD1=90%; DF=80%; V1=2; V2=1,5; DT=1

Pri vypracovaní použite:

Konkrétne pomôcky:     -     kriedu

- tabuľu

- kalkulačku

- notebook

- dataprojektor

Všeobecné pomôcky:  -    papier na prípravu

- písacie potreby

Priestorové pomôcky: -    odborná učebňa

Príloha k téme č.22d

Príloha k téme č.22f