Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37,  029 01 Námestovo

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Študijný odbor:     2414 4 04 STROJÁRSTVO – PODNIKANIE A SLUŽBY

Číslo témy:            21

Názov témy:          TRIEDENIE SPOTREBY ČASU

- -  rozlíšte dve sústavy členenia pracovného času

Pri každej analýze sa ďalej rozčleňujú a porovnávajú časy:

- Normovateľné - nutné pre účelný priebeh pracovného procesu, skutočného trvania určitého deja, ktoré predpisuje norma času.

- Nenormovateľné

- -  vysvetlite, čo je nutný čas a čo je čas práce

Nutný čas – je čas činností a prestávok nutných pre splnenie pracovných úloh za určitých technicko-organizačných podmienok a rozdeľujeme ho :

Čas práce (T1) - čas, v ktorých pracovník priamo vykonáva pracovné úkony potrebné na splnenie pracovných úloh alebo uskutočnenie pracovnej operácie. Patrí sem napr. čas na premiestňovanie materiálu, čas na prevzatie a odovzdanie nástrojov, čas na upínanie opracovávaných súčiastok, čas priameho dohľadu na chod výrobného zariadenia, čas na meranie a kontrolu vykonávanej práce, čas potrebný na zoznámenie pracovníka s prácou a výkresmi, čas potrebný na prechod od stroja k stroju pri viacstrojovej obsluhe a pod.

Čas všeobecne nutných prestávok (T2) -  patrí sem čas na oddych, čas zákonnej prestávky na jedlo a čas na osobné potreby zamestnanca.

Čas podmienečne nutných prestávok (T3) - je čas nečinnosti zamestnanca, ktorý nevyhnutne vyplýva z danej úrovne techniky, používanej technológie a organizácie práce. Patrí sem napr. čakanie zamestnanca počas úkonov automatickej činnosti stroja, čakanie zamestnanca na ukončenie operácie na predošlom pracovisku pri nesynchronizovanej pásovej výrobe, čakanie na prísun materiálu žeriavom a pod.

Všetky tieto tri časy sa rozširujú podľa toho či majú povahu jednotkového, dávkového alebo smenového času.

Posúdenia spotreby času vo výrobnom procese s rozlíšením troch základných činiteľov výrobného procesu:
-  človeka ako primárneho činiteľa, 
-  pracovného prostriedku (výrobného zariadenia)

-  pracovného predmetu.

Analýza spotreby času z pohľadu pracovníka . Toto členenie je aj najkomplikovanejšie, ak si uvedomíme, že ľudská činnosť vyžaduje aj rešpektovanie niektorých špeciálnych potrieb (čas na oddych, prirodzené potreby a podobne).

Analýza spotreby času z pohľadu výrobného zariadenia

Analýza spotreby času z pohľadu výrobného predmetu sa využíva pri získavaní podkladových materiálov k analýze priebežnej doby výroby.

Na vyjadrenie časových hodnôt rôznych druhov spotreby času sa používa normalizovaná sústava symbolov. Každý jednotlivý symbol sa skladá zo základného znaku a jeho indexu. Základný znak je vyjadrený buď malým písmenom t (norma času) alebo veľkým písmenom T (čas zmeny alebo súhrn času). Index základného znaku sa skladá z jedného písmena veľkej abecedy a z jednej až troch arabských číslic.

- -  nakreslite schému nutného času a popíšte jednotlivé symboly

Čas jednotkový (TA) je čas trvania prác a prestávok, ktorý sa vzťahuje k jednotke produkcie a preto jeho spotreba rastie priamo úmerne s množstvom opracovaných jednotiek. Opakuje sa pri každej jednotke.

Čas dávkový (TB) je čas trvania prác a prestávok, ktorý sa vzťahuje k jednej výrobnej dávke. Čas dávkový sa v čase smeny vyskytuje toľkokrát, koľko výrobných dávok bolo na pracovisku opracovaných.

Čas smenový (TC) je čas trvania prác a prestávok, ktorý sa vzťahuje k jednej pracovnej smene.

- -  vysvetlite výpočet strojového času pre operácie čelného a valcového sústruženia

Vypočítaním zistíme aká je celková dĺžku pohybu nástroja pre každú jednu operáciu s čoho si vyjadríme celkový čas výroby súčiastky

Výpočet strojového času tm pre sústruženie valcovej plochy na súčiastke :

Výpočet strojového času tm pre obrobenie čelnej plochy súčiastky.

a) Pri konštantných otáčkach

b) Pri konštantnej reznej rýchlosti

- -  objasnite bankovú sústavu SR, vymenujte úlohy bánk a popíšte bankové operácie

Banková sústava – je súhrn bánk pôsobiacich na území určitého štátu
Dvojstupňová banková sústava SR:
1. stupeň – NBS – pôsobí ako centrálna banka
2. stupeň – obchodné banky –vykonávajú obchodnú činnosť
  
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
-  je nezávislá centrálna banka Slovenska, banka bánk, banka štátu a emisná banka,
-  je to PO so sídlom v BA, nezapisuje sa do OR,
-  v majetkoprávnych vzťahoch pri nakladaní s vlastným majetkom má postavenie ako podnikateľ, ale nie je komerčne orientovaná,
-  pri vydávaní všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov má postavenie ako ministerstvá,
-  je členom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB),

Hlavný cieľ NBS – udržiavanie cenovej stability

OBCHODNÉ BANKY
 
Banka – je PO založená ako a. s. O udelení bankového povolenia rozhoduje NBS v niektorých prípadoch po dohode s ministerstvom financií SR.
Právnu úpravu obch. bánk obsahuje Zákon o bankách č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 
Základné činnosti banky:
a) poskytovanie úverov
b) prijímanie vkladov
 
Vklad /depozit/ - je peňažná suma kt. vkladateľ za určitú náhradu (úrok) zapožičia banke,
- vklady vrátane úrokov predstavujú záväzok banky voči vkladateľovi,
- úrok je v tomto prípade pre banku nákladom.
 
Úver – je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov za určitú náhradu (úrok),
- predstavuje záväzok dlžníka – klienta banky voči banke, zaplatiť dlh vrátane dohodnutého úroku,
- úrok je v tomto prípade pre banku výnosom.
 
Ďalšie činnosti:
a) platobný styk a zúčtovanie,
b) investovanie do cenných papierov na vlastný účet,
c) obchodovanie na vlastný účet al. účet klienta s finančnými nástrojmi peňažného a kapitálového trhu,
d) zmenárenská činnosť,
e) vydávanie a správa platobných prostriedkov – platobné karty, cestovné šeky,
f) finančný lízing,
g) poradenské služby,
h) vykonávanie hypotekárnych obchodov,
i) poskytovanie záruk a otváranie a potvrdzovanie akreditívov,
j) vydávanie cenných papierov,
k) uloženie CP a vecí,
l) prenájom bezpečnostných schránok.

BANKOVÉ OPERÁCIE

- je to súhrn jednotlivých činností, ktoré vykonávajú banky pre právnické

a fyzické osoby, pre inštitúcie a iné peňažné ústavy na základe bankového

povolenia.

Členenie bankových operácií:

a)  pasívne – vkladové

b)  aktívne – úverové

c)  ostatné – platobný styk a zúčtovanie, devízové a zmenárenské operácie, úschovné    
           a obstarávateľské operácie, operácie s cennými papiermi pre klienta, faktoring, fortfaiting,    
           leasing a poradenskú činnosť

Aktívne operácie banky:

  - úverové operácie

  - investičné činnosti banky

  - základné operácie banky

  - realizuje zdroje vkladaním

Úverové operácie:

- klasické operácie každej banky

- pasívnymi operáciami získava zdroje, aktívnymi ich zhodnocuje

- -  naprogramujte v obrobku PRIKLAD_1 v hlavnom programe UPNUTIE 
   v operačnom systéme OPERATE frézovanie pravouhlej kapsy: hrubovanie + 
   hladenie podľa výkresu (viď Príloha k téme č.21), pričom sú dané:    
   DXY=8mm; DZ=4mm; UXY=0,100; UZ=0,100; Zanorenie – kyvné; EW=30°

Príloha k téme č. 21